压力换算举例：

读到校准数据后，需要将以AD值形式表示的无符号数进行简单的换算。

为方便理解我们假设读到的校准数据为：0x04  0x9B  0xB0  0xC5  0x56  0xAA

0x04为状态字   Bit5为1表明最近一次I2C忙，需要等待一段时间。如果Bit5为0表明设备非忙，可以读取数据。关于状态字各比特的详细描述请参见附录。

0x9B  0xB0  0xC5 三个字节为电桥校准值

0x56  0xAA  两个字节为温度校准值

电桥校准值换算：将0x9B  0xB0  0xC5转换为十进制数为10203333,

1、本次计算假设校准时使用的量程为0Kpa-1000Kpa，对应的AD输出为1677722~15099494（10%AD~90%AD）

根据P2输入输出关系校准公式得到：

实际压力值=（1000-0）/（15099494-1677722）*（10203333-1677722）+0= 635.2076 Kpa

2、本次计算假设校准时使用的量程为0Kpa-1600Kpa，对应的AD输出为1677722~15099494（10%AD~90%AD）

根据P2输入输出关系校准公式得到：

实际压力值=（1600-0）/（15099494-1677722）*（10203333-1677722）+0= 1016.332 Kpa

温度校准值换算：将0x56  0xAA 转换为十进制数为22186，由于读取到的校准数据是以百分比形式表示的，这个百分比在数值上等于我们换算得到的十进制数与16bits无符号数的最大值（65535）之比，所以在换算百分比时可进行如下计算

22186/65536*100%=33.85%

温度的校准范围规定为-40℃—150℃  所以校准值=（150—（-40））*33.85%—40=24.32℃

注释：需要注意的是，温度传感器需校准后方可使用，未校准的温度值为原始值，不具备参考价值。