IIC信号输出的压力传感器

设计参考手册

产品概述：

IIC信号输出压力传感器产品是采用先进的模拟数字混合CMOS专用芯片和高进度的压力芯体组合而成。

产品特点：

	I2C数字输出

	精度高、稳定性好、可靠性高

	不锈钢螺纹G1/4（2分）连接

典型应用：

	物联网压力采集

	医疗电子

	充气设备

	消费类电子

极限条件：

| 参数 | 符号 | 注释 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 | VDD |  | -0.3 |  | 3.6 | V |
| 输入电流 | IIN | 输入电流到引脚 | -100 |  | 100 | mA |
| 存储温度 | TSTOR |  | -40 |  | 125 | ℃ |
| 破坏压力 | PBREAK | 与芯体类型有关 | 2X |  |  |  |
| ESD | VESD |  |  | ±3.5 |  | KV |

工作条件：

| 参数 | 符号 | 注释 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电电压 | VDD |  | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V |
| 数字输出 | Dtest |  | 0 |  | 16777215 |  |
| 工作温度 | TOPR |  | -40 |  | 85 | ℃ |
| 补偿温度 | TCPS |  | 0 |  | 50 | ℃ |
| 压力量程 | PRANGE | 与芯体类型有关 | -11.25 |  | 1.25 | KPa |

其他参数：

| 参数 | 符号 | 注释 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大平均电流 | Idmax | 连续测量时 |  |  | 0.6 | mA |  |
| 待机电流 | Idstb | 25℃时休眠状态 |  |  | 0.1 | uA |  |
| I2C 时钟频率 | fcI2C |  |  |  | 3.4 | MHz |  |
| 测量频率 | TCPS |  | 5 |  | 100 | Hz |  |

输入输出关系：

Pressure=PMAX-PMINDMAX-DMIN·Dtest-DMIN+PMIN

Pressure：实际压力值； Dtest：传感器的数字输出值； PMIN：传感器零点压力值；	PMAX：传感器满量程压力值；DMIN：传感器零点时对应的数字输出值；DMAX：传感器满量程时对应的数字输出值；

引脚定义:

| 引线颜色 | 电气定义 |
| --- | --- |
| 黑色 | 电源负极（GND） |
| 红色 | 电源正极（VDD），推荐值3.3V |
| 白色 | IIC时钟（SCL） |
| 黄色 | IIC数据（SDA） |

传感器与MCU的电气连接：

注意事项：

1）避免粉尘等固体颗粒进入导压孔。

2）避免在腐蚀性气体和液体中使用。

3）建议在 VDD 和 GND 之间增加滤波电容来抵抗电源干扰。

4）避免在静电、雷电、强无线电等强电磁干扰环境中工作附近。

5）避免超强的振动。

6）避免超出指标供电，避免反向供电。

I2C 接口：

写操作——启动一次测量

写指令，启动一次测量

0xF0表示默认的7bits I2C传感器从机设备地址为0x78，最后1bit 为0表示主设备MCU对从设备进行写操作。0xAC为命令字，启动从设备传感器进行一次测量。

等待测量结束

发送完写命令后需要等待一段时间，等待从设备传感器测量结束，再发读命令读取测量数据。

判断从设备传感器测量结束，除延时等待外，有以下2种检测方式。

（1）软件查询法——读状态字

读状态字

0xF1表示默认的7bits I2C传感器从机设备地址为0x78，最后1bit 为1表示主设备MCU对从设备进行读操作，读取的第一个字节为状态字。

表：状态字的比特位描述

| 比特位 | 意义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Bit7 | 保留 | 固定为0 |
| Bit6 | 上电指示 (Power indication) | 1设备上电（VDDB on）；0设备掉电 |
| Bit5 | 忙闲指示(Busy indication) | 1设备忙，表明最近一次I2C命令所要求读取的数据还未有效。如果设备忙，新的命令将不被处理。 0表明最近一次I2C命令所要求读取的数据已经准备好被读取 |
| Bit4 | 保留 | 固定为0 |
| Bit[3] | 工作状态 (Mode Status) | - NOR mode 1 CMD mode |
| Bit2 | 存储器数据完整性指示 (Memory integrity/error flag) | 0表示OTP存储器数据完整性测试 (CRC)通过， 1表示完整性测试失败。 对数据完整性的测试只在上电过程中(POR)计算一次，所以被写入的新CRC值只能在接下来的POR之后使用。 |
| Bit1 | 保留 | 固定为0 |
| Bit0 | 保留 | 固定为0 |

- 硬件判断法——EOC识别或中断

启动测量后，EOC变为低电平“0”；测量结束后，EOC变为高电平“1”。

读取压力数值

S

0XF1

A

Status

N

P

A

BridgeDat

[

23

:

16

]

A

BridgeDat

[

15

:

8

]

A

BridgeDat

[

7

:

0

]

A

TempDat

[

15

:

8

]

A

TempDat

[

7

:

0

]

I2C读出5个字节校准后的电桥和温度值

0xF1表示默认的7bits I2C传感器从机设备地址为0x78，最后1bit 为1表示主设备MCU对从设备进行读操作，读取的第一个字节为状态字，接着读取的是三个字节的压力数值。

休眠待机

传感器完成测量后，进入休眠待机状态，待机功耗为0.1uA。

压力换算举例：

读到校准数据后，需要将以AD值形式表示的无符号数进行简单的换算。

为方便理解我们假设读到的校准数据为：0x04  0x9B  0xB0  0xC5  0x56  0xAA

0x04为状态字   Bit5为1表明最近一次I2C忙，需要等待一段时间。如果Bit5为0表明设备非忙，可以读取数据。关于状态字各比特的详细描述请参见附录。

0x9B  0xB0  0xC5 三个字节为电桥校准值

0x56  0xAA  两个字节为温度校准值

电桥校准值换算：将0x9B  0xB0  0xC5转换为十进制数为10203333,

1、本次计算假设校准时使用的量程为0Kpa-1000Kpa，对应的AD输出为1677722~15099494（10%AD~90%AD）

根据P2输入输出关系校准公式得到：

实际压力值=（1000-0）/（15099494-1677722）*（10203333-1677722）+0= 635.2076 Kpa

2、本次计算假设校准时使用的量程为0Kpa-1600Kpa，对应的AD输出为1677722~15099494（10%AD~90%AD）

根据P2输入输出关系校准公式得到：

实际压力值=（1600-0）/（15099494-1677722）*（10203333-1677722）+0= 1016.332 Kpa

温度校准值换算：将0x56  0xAA 转换为十进制数为22186，由于读取到的校准数据是以百分比形式表示的，这个百分比在数值上等于我们换算得到的十进制数与16bits无符号数的最大值（65535）之比，所以在换算百分比时可进行如下计算

22186/65536*100%=33.85%

温度的校准范围规定为-40℃—150℃  所以校准值=（150—（-40））*33.85%—40=24.32℃

注释：本传感器使用介质温度建议低于50度，所以温度不具备参考价值。